디지털논리회로 변형 문제 답지

※ 회로도는 실제 게이트 연결이 보이도록 식과 블록 구성으로 함께 정리하였다.

## 문제 1 답안. 74164 시프트 레지스터를 이용한 패턴 검출

최근 8개의 입력을 74164의 출력 Q_A, Q_B, Q_C, Q_D, Q_E, Q_F, Q_G, Q_H에 저장한다고 하자.

여기서 Q_A는 가장 오래된 입력, Q_H는 가장 최근 입력이다.

검출해야 하는 패턴은 다음과 같다.

Q_A Q_B Q_C Q_D Q_E Q_F Q_G Q_H = 1 0 1 1 0 1 1 0

따라서 출력 Y는 다음의 조합논리식으로 만들 수 있다.

Y = Q_A · Q_B' · Q_C · Q_D · Q_E' · Q_F · Q_G · Q_H'

설계 방법: Q_B와 Q_E와 Q_H는 NOT 게이트를 통과시킨 뒤, Q_A, Q_C, Q_D, Q_F, Q_G와 함께 8입력 AND 게이트에 연결한다.

즉, 최근 8비트가 10110110일 때만 모든 AND 입력이 1이 되므로 Y=1이 된다.

## 문제 2 답안. 정확히 5클럭 동안 X=1인 경우

3비트 카운터를 사용하여 X가 연속으로 1인 클럭 수를 센다. 카운터 값 C는 0부터 5까지 세고, 6 이상은 모두 overflow 상태로 처리한다.

| 현재 상태 | 입력 X | 다음 상태 | 출력 Z |
| --- | --- | --- | --- |
| C=0 | 0 | C=0 | 0 |
| C=0 | 1 | C=1 | 0 |
| C=1 | 1 | C=2 | 0 |
| C=2 | 1 | C=3 | 0 |
| C=3 | 1 | C=4 | 0 |
| C=4 | 1 | C=5 | 0 |
| C=5 | 0 | C=0 | 1 |
| C=5 | 1 | C=6 이상 | 0 |
| C=6 이상 | 1 | C=6 이상 | 0 |
| C=6 이상 | 0 | C=0 | 0 |

핵심 출력 조건은 다음과 같다.

Z = 1 ⇔ 직전까지 X가 정확히 5클럭 연속 1이었고, 현재 입력 X가 0일 때

즉, 카운터 상태가 C=5이고 현재 X=0이면 Z=1이다. 그 뒤 카운터는 0으로 reset된다.

만약 X가 6클럭 이상 계속 1이면 C=6 이상 상태로 넘어가며, 이 상태에서는 Z=0이다. 따라서 정확히 5클럭 동안만 1이었던 경우와 6클럭 이상인 경우를 구분할 수 있다.

## 문제 3 답안. 최근 3개 입력 중 정확히 2개가 1인 경우

D 플립플롭 2개를 사용하여 이전 두 입력을 저장한다. 현재 입력을 X라고 하자.

A = 두 클럭 전 입력, B = 한 클럭 전 입력, X = 현재 입력

최근 3개의 입력 중 정확히 2개가 1인 경우는 011, 101, 110이다.

| A | B | X | W |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

따라서 출력식은 다음과 같다.

W = A'BX + AB'X + ABX'

블록도 구성: 입력 X를 첫 번째 D 플립플롭에 넣고, 첫 번째 플립플롭의 출력 B를 두 번째 D 플립플롭에 넣는다. 그러면 두 번째 플립플롭 출력은 A가 된다.

그 후 A, B, X를 조합논리식 W = A'BX + AB'X + ABX'에 연결하면 최근 3개의 입력 중 정확히 2개가 1일 때만 W=1이 된다.